Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку транспортных средств

| № п/п | Характеристика, оборудование, система и т.д. | Требования, значения, описание и т.д. |
| --- | --- | --- |
|  | Количество транспортных средств | 30 |
|  | Вид транспортных средств | Автобус |
|  | Класс транспортных средств1 | Большой |
|  | Пассажировместимость каждого транспортного средства | Не менее 109 чел |
|  | Количество мест для сидения в каждом транспортном средстве | Не менее 31 |
|  | Количество мест, оборудованных для размещения пассажиров из числа инвалидов в колясках, в каждом транспортном средстве | Не менее 1 |
|  | Год выпуска каждого транспортного средства | Не ранее 2019 |
|  | Вид используемого топлива в каждом транспортном средстве | Компримированный природный газ (метан) |
|  | Расход топлива каждого транспортного средства | Базовая норма расхода топлива, установленная заводом изготовителем, не более 50 м3 на 100 км |
|  | Класс экологической безопасности каждого транспортного средства | Евро-5 |
|  | Расположение двигателя в каждом транспортном средстве | Задняя часть автобуса |
|  | Защита двигателя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Топливные баллоны в каждом транспортном средстве | Не менее 8 основных и 1 маневрового, емкость каждого не менее 100 л |
|  | Коробка передач каждого транспортного средства | Автоматическая |
|  | Тормоз-замедлитель - устройство, предназначенное для снижения скорости транспортного средства без задействования основной тормозной системы (ретардер) на каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Защита коробки передач каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Усилитель рулевого механизма каждого транспортного средства | Гидравлический |
|  | Регулировка рулевой колонки в каждом транспортном средстве | По высоте и наклону |
|  | Подвеска каждого транспортного средства | Пневматическая с механическими кранами уровня пола |
|  | Система электронного управления положением кузова (Kneeling) в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Система блокировки движения при активированной системе управления положением кузова в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Возможность работы каждого транспортного средства в штатном режиме без наклона кузова в случае отказа системы управления положением кузова | Наличие |
|  | Шины каждого транспортного средства | Бескамерные, радиальные, всесезонные |
|  | Декоративные колпаки колесных дисков каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Тормозная система каждого транспортного средства | Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям |
|  | Тормозные механизмы каждого транспортного средства | Дисковые |
|  | Антиблокировочная система (ABS) в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Антипробуксовочная система (ASR) в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество дверей в каждом транспортном средстве | Не менее 3 |
|  | Тип дверей в каждом транспортном средстве | Двустворчатые |
|  | Остекление створок дверей каждого транспортного средства | Одинарное |
|  | Ширина дверного проема по каркасу кузова в каждом транспортном средстве | Не менее 1320 мм |
|  | Система аварийного открывания дверей в каждом транспортном средстве | Изнутри и снаружи |
|  | Система предохранения от зажатия в дверях в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Система блокировки движения при открытой двери в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Поручни на створках дверей в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Светоотражающая полоса жёлтого цвета на пороге у каждой двери в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Флагштоки на каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество флагштоки на каждом транспортном средстве | 2 |
|  | Место установки флагштоков на каждом транспортном средстве | Сверху в передней части автобуса на боковой поверхности крыши по правому и левому борту на продолжении оси крепления зеркал к кузову |
|  | Внутренний диаметр флагштока на каждом транспортном средстве | От 5 до 8 мм |
|  | Цвет кузова каждого транспортного средства | Зелёный |
|  | Пол салона каждого транспортного средства | Один уровень пола у площадок на входе всех дверей (без ступенек и иных неровностей) |
|  | Остекление салона каждого транспортного средства | Одинарное |
|  | Тонирование остекления салона каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Боковое стекло водителя на каждом транспортном средстве | Одинарное |
|  | Электрический обогрев бокового стекла водителя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Перегородка кабины водителя в каждом транспортном средстве | Наличие, без разделения входной двустворчатой двери |
|  | Дверь кабины водителя в каждом транспортном средстве | С проемом для продажи билетов |
|  | Устройство для оплаты проезда транспортными или банковскими картами в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество устройств для оплаты проезда транспортными или банковскими картами в каждом транспортном средстве | Не менее 2 |
|  | Размещение устройств для оплаты проезда транспортными или банковскими картами в каждом транспортном средстве | На вертикальных поручнях на высоте не более 1200 мм напротив средней и задней дверей салона |
|  | Характеристики устройства для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, размещенных в каждом транспортном средстве | В соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию |
|  | USB розетка (разъем) в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество USB розеток (разъемов) в каждом транспортном средстве | Не менее 4 |
|  | Размещение USB розеток (разъемов) в каждом транспортном средстве | На вертикальных поручнях на высоте не более 1200 мм |
|  | Выходное напряжение USB розеток (разъемов), размещенных в каждом транспортном средстве | 5 В |
|  | Сила выходного тока USB розеток (разъемов), размещенных в каждом транспортном средстве | 2.1 А |
|  | Антивандальный корпус USB розеток (разъемов), размещенных в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Кнопки подачи сигнала водителю в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Размещение кнопок подачи сигнала водителю в каждом транспортном средстве | На вертикальных поручнях на высоте не более 1200 мм около средней и задней дверей салона, а также в месте размещения кресло-коляски |
|  | Аппарель для посадки пассажиров из числа инвалидов на колясках в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Расположение аппарели для посадки пассажиров из числа инвалидов на колясках в каждом транспортном средстве | На площадке у двери, ближайшей к месту, оборудованному для размещения пассажиров из числа инвалидов в колясках |
|  | Материал сидений для пассажиров в каждом транспортном средстве | Высокопрочный пластик |
|  | Отделка сидений для пассажиров в каждом транспортном средстве | Спинкой и подушкой из мягкого материала зеленого цвета |
|  | Крепления спинки и подушки к сидениям для пассажиров в каждом транспортном средстве | Пластиковые клипсы |
|  | Регулировка спинки и сиденья водителя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Регулировка поясничного пояса сиденья водителя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Подвеска сидения водителя в каждом транспортном средстве | Пневматическая |
|  | Подголовник сидения водителя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Электрический подогрев сиденья водителя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Предпусковой подогреватель на каждом транспортном средстве | Жидкостный независимый |
|  | Мощность предпускового подогревателя каждого транспортного средства | Не менее 30 кВт |
|  | Система кондиционирования в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Мощность системы кондиционирования каждого транспортного средства | Не менее 30 кВт |
|  | Система отопления салона в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество отопителей в каждом транспортном средстве | Не менее 6 |
|  | Подготовка для подключения прибора навигации в каждом транспортном средстве | Наличие жгута проводов, подключенного к бортовой сети и выведенного в кабину водителя |
|  | Тревожная кнопка в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Размещение тревожной кнопки в каждом транспортном средстве | На передней панели в кабине водителя |
|  | Подготовка для подключения тревожной кнопки в каждом транспортном средстве | Наличие жгута проводов с возможностью подключения к прибору навигации |
|  | Тахограф в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Видеокамеры в салоне каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Количество видеокамер в каждом транспортном средстве | Не менее 7 |
|  | Размещение видеокамер | В соответствии с приложением 2 к настоящему техническому заданию |
|  | Характеристики видеокамер, размещенных в каждом транспортном средстве | В соответствии с приложением 3 к настоящему техническому заданию |
|  | Видеорегистратор в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество видеорегистраторов в каждом транспортном средстве | 1 |
|  | Размещение видеорегистраторов в каждом транспортном средстве | Скрытое в кабине водителя |
|  | Характеристики видеорегистраторов, размещенных в каждом транспортном средстве | В соответствии с приложением 4 к настоящему техническому заданию |
|  | Монитор в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество мониторов в каждом транспортном средстве | 1 |
|  | Размещение мониторов в каждом транспортном средстве | На передней панели в кабине водителя |
|  | Характеристики мониторов, размещенных в каждом транспортном средстве | В соответствии с приложением 5 к настоящему техническому заданию |
|  | Система информирования пассажиров в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Характеристики системы информирования пассажиров каждого транспортного средства | В соответствии с приложением 6 к настоящему техническому заданию |
|  | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Автоматическая система пожаротушения отсека предпускового подогревателя в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Огнетушитель в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество огнетушителей в каждом транспортном средстве | Не менее 2 |
|  | Электрический подогрев зеркал заднего вида на каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Электрическая регулировка зеркал заднего вида в двух плоскостях в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Автомобильная розетка в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Выходное напряжение автомобильных розеток, размещённых в каждом транспортном средстве | 24 В |
|  | Размещение автомобильной розетки в каждом транспортном средстве | Кабина водителя |
|  | Полноразмерное запасное колесо в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Противооткатный упор в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество противооткатных упоров в каждом транспортном средстве | Не менее 2 |
|  | Медицинская аптечка в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество медицинских аптечек в каждом транспортном средстве | Не менее 2 |
|  | Молоток для аварийного разбивания окон в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Количество молотков для аварийного разбивания окон в каждом транспортном средстве | Не менее 5 |
|  | Ключи от замка зажигания каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Количество ключей от замка зажигания каждого транспортного средства | Не менее 2 |
|  | Ключи от замков дверей каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Количество ключей от замков дверей каждого транспортного средства | Не менее 2 |
|  | Дополнительные элементы оформления кузова и салона | В соответствии с приложениями №№ 7 – 10 к настоящему техническому заданию |
|  | Периодичность проведения ТО-1 (техническое обслуживание систем, отвечающих за дорожную и экологическую безопасность) | Не менее чем через 10 тыс. км |
|  | Периодичность проведения ТО-2 (техническое обслуживание двигателя и его систем, ходовой части, коробки передач и т.д.) | Не менее чем через 25 тыс. км |
|  | Руководства по эксплуатации каждого транспортного средства на русском языке | Наличие |
|  | Паспорта каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Схемы электрооборудования каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Копии сертификатов одобрения типа каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Паспорта предпусковых подогревателей каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Руководства по эксплуатации предпусковых подогревателей каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Каталоги запасных частей и сборочных единиц каждого транспортного средства | Наличие |
|  | Руководства по эксплуатации устройств для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, видеорегистраторов, видеокамер, мониторов, размещенных в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Паспорта устройств для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, видеорегистраторов, видеокамер, мониторов, размещенных в каждом транспортном средстве | Наличие |
|  | Копии сертификатов соответствия видеокамер и видеорегистраторов, размещенных в каждом транспортном средстве, требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности | Наличие |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | Выполнение гарантийных обязательств и проведение всех видов ТО, согласно требованиям завода-производителя автобуса, осуществляется на всей партии автобусов одним специализированным сервисным центром в объеме и сроки, согласно условиям контракта |
|  | Обучение персонала | Поставщик должен провести вводный курс (инструктаж) целевого назначения подготовки водителей, допущенных к управлению автобусами, работающими на компримированном природном газе (метан). Инструктаж проводится до окончания сроков поставки. Количество человек, которых необходимо обучить 60 |

Приложение № 1 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Характеристики устройства для оплаты проезда транспортными или банковскими картами

- Тактовая частота процессора 	не менее 1 ГГц.

- Оперативная память	 не менее 512 МБ.

- Встроенный термический печатающий механизм.

- Ширина рулона бумаги для печати	 от 56,5 до 57,5 мм.

- Длина рулона бумаги для печати 	не менее 60 м.

- Скорость печати	 не менее 70 мм/с.

- Автоматический отрезчик бумаги для печати.

- Возможность работы (считывания) с картами стандарта Mifare.

- Возможность работы (прием оплаты) с картами национальной платежной системы и международных платежных систем.

- Возможность считывания 1D/2D штрих-кодов	.

- Дальность устойчивого чтения карты	не на расстоянии менее 20 мм.

- Наличие не менее одного интерфейсного порта 	USB, Ethernet LAN, RS-232, RS-485.

- Наличие GPRS	 модема.

- Наличие GPS	 модуля.

- Наличие энергонезависимой памяти.

- Электропитание от	 бортовой сети в диапазоне напряжений от 9 до 36 В.

- Наличие защиты от скачков напряжения.

- Потребляемый ток не более 3,5 А при напряжении сети 24 В	.

- Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С.

Приложение № 2 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Приложение № 3 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Требование к видеокамерам

- Соответствие разделам V и VII Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

- Дополнительные требования:

- Антивандальное исполнение.

- Класс защиты видеокамер не менее IP64.

- Разрешение видеокамер не менее 1920x1080.

- Угол обзора видеокамер не менее 79°.

- Минимальная освещенность видеокамер 0,01 лк без ИК подсветки.

- Наличие в видеокамерах режима «день/ночь».

- Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С.

Приложение № 4 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Требование к видеорегистраторам

- Соответствие разделам V и VII Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

- Дополнительные требования:

  - Наличие в видеорегистраторе русскоязычного интерфейса.

  - Наличие возможности подключения к видеорегистратору не менее 7 видеокамер.

  - Наличие в видеорегистраторе возможности использования внутреннего дискового пространства объемом не менее 4 Тб с системой защиты от вибрации и от несанкционированного изъятия.

  - Наличие возможности отправки видеорегистратором архива видеоданных, хранимого на внутреннем дисковом пространстве, в диспетчерский центр (внешний сервер) по каналам беспроводной сети WI-FI со скоростью не менее IEEE 802.11n, как по запросу, так и в автоматизированном режиме при вхождении в зону покрытия открытой сети.

  - Наличие возможности отправки видеорегистратором видеосигнала в режиме on-line в диспетчерский центр (внешний сервер) по каналам GPRS, 3G.

  - Наличие в видеорегистраторе не менее одного интерфейс USB 2.0.

  - Наличие встроенной в видеорегистраторе защиты информации от импульсных помех и падения напряжения в бортовой сети.

  - Наличие возможности подключения к видеорегистратору модуля либо внешнего устройства 3G/4G.

  - Наличие возможности подключения к видеорегистратору внешнего устройства Wi-Fi.

  - Наличие возможности подключения к видеорегистратору модуля либо внешнего устройства ГЛОНАСС.

  - Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С.

Приложение № 5 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Требование к монитору.

- Соответствие разделу V Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

- Дополнительные требования:

  - Цветной TFT LCD монитор.

  - Наличие возможности удаленного управления монитором с использованием пульта дистанционного управления.

  - Диагональ монитора не менее 9" и не более 12".

  - Разрешение монитора не менее 800 x 600.

  - Наличие авиационных разъемов видеовходов.

  - Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С.

Приложение № 6 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Система информирования пассажиров

- Система информирования пассажиров включает в себя следующие элементы:

- автоинформатор;

- динамики;

- микрофон;

- внешний электронный аншлаг (маршрутоуказатель);

- внутрисалонное информационное табло.

- Требования к автоинформатору.

- Автоинформатор должен иметь возможность выполнять свои функции в следующих режимах:

Информирование в автономном режиме (выводится информация, внесенная в память автоинформатора)

Информирование в режиме привязки к навигационным данным (встроенный модуль навигации)

Информирование в пользовательском режиме, когда передачу информации осуществляет водитель посредством микрофона.

- Автоинформатор должен иметь дисплей для удобства проведения настройки системы.

- Автоинформатор должен обеспечивать настройки каждого элемента системы и сохранения настроек в памяти.

- Автоинформатор должен работать с носителями информации MultiMediaCard (MMC), SecureDigitalCard (SD card) объемом не менее 2 Гбайт;

- Автоинформатор должен иметь электронную регулировку громкости;

- Автоинформатор должен иметь не менее 2 каналов выходной мощностью по 8 Вт;

- Электропитание от	 бортовой сети в диапазоне напряжений от 8 до 36 В;

- Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С;

- Кнопка управления автоинформатором (объявление названий остановок) должна быть продублирована на приборной панели и находиться в непосредственной близости от блока управления открытием дверей.

- Требования к динамикам.

- Количество динамиков не менее 4 шт.

- Расположение динамиков симметричное по обоим сторонам салона.

- Максимальная мощность каждого динамика не менее 10 Вт

- Номинальная мощность каждого динамика не менее 5 Вт

- Сопротивление каждого динамика 4 Ом

- Чувствительность каждого динамика 90 Дб при сопротивлении 4 Ом

- Возможность быстрой замены без демонтажа облицовки салона и примыкающих элементов салонного оборудования.

- Подключение динамиков по двухканальной схеме (по 2 динамика на каждый канал) – для обеспечения аварийного функционирования работы динамиков.

- Требования к микрофону.

- Микрофон должен иметь возможность регулировки громкости и кнопку включения/отключения.

- Расположение микрофона должно обеспечивать возможность использования водителем без отвлечения от управления автобусом.

- При включении микрофона должно быть предусмотрено временное отключение транслируемой информации из автоинформатора.

- Требования к внешним электронным аншлагам (маршрутоуказательям).

- Маршрутоуказатели должны иметь исполнение в виде светодиодных табло.

- Диапазон рабочих температур от –30 до +40°С.

- Лицевая панель маррутоуказателя должна иметь защитное остекление.

- Передний маршрутоуказатель должен иметь увеличенный размер шрифта для номера маршрута.

- Дополнительные требования к переднему маршрутоуказателю:

- Для номера маршрута – не менее 3 основных и 1 дополнительного знакоместа;

- Для названия начальной и конечной остановок - 2 строки не менее, чем по 15 знакомест в каждой строке.

- Дополнительные требования к боковому маршрутоуказателю:

- Для номера маршрута – не менее 3 основных и 1 дополнительного знакоместа;

- Для названия начальной и конечной остановок - 2 строки не менее, чем по 15 знакомест в каждой строке;

- Возможность работы в 2-х режимах:

с возможностью отображаются названия начальной и конечной остановок; с возможностью вывода в верхней строке названия конечной остановки при следовании в прямом направлении, при этом в нижней строке выводятся названия промежуточных остановок.

- Дополнительные требования к заднему маршрутоуказателю:

- Для номера маршрута – не менее 3 основных и 1 дополнительного знакоместа с увеличенным шрифтом.

- Требования к внутрисалонному табло.

- Внутрисалонное табло должно иметь вид бегущей строки.

- Число символов в строке – не менее 16.

- Количество цветов табло – не менее 3х.

- Должна быть обеспечена возможность настройки скорости движения символов в строке.

- К внутрисалонному табло должен быть подключен датчик температуры наружного воздуха с диапазоном допустимых температур датчика – от –40°С до +50°С

Приложение № 7 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Приложение № 8 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Приложение № 9 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

Приложение № 10 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

| Наименование | Размер | Материал | Пример изображения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклейка «Для инвалидов» | 150*150мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Коляска» | 100*100мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Коляска» | 130*130мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Место для собаки поводыря» | 100*100мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка в тюменском транспорте не курят | 100*100мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Огнетушитель» | 100*100мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Аптечка» | 100*100мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Вход. Рады вас видеть» | 150*390 | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Выход. Дверь открывается в салон» | 150*390 | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. « Проходите вглубь + Места для пожилых пассажиров+ Места для беременных+ Спасибо что уступили) | 100*1050 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Не открывайте окна) | 100*265 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Места для пожилых) | 100*235 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «При аварии» | 100*300 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Место зарезервировано для инвалидной коляски» | 110*200 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Наклейка «Моторный отсек автобуса оборудован системой порошкового пожаротушения» | 150*220 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Аварийный выход» | 60*140 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Аварийный выход. Выдерните ручку, отбросьте люк» | 70*200 мм | Прозрачная виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Место для кондуктора» | 70*260 мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «Связь с водителем» | 20*140 мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Накл. «кол-во мест общее, для сидения, для инвалидов» | 180*220 мм | Белая виниловая пленка с ламинацией |  |
| Фирменный паттерн | 1000*2000 мм | Цветная пленка стойкая к воздействиям внешней среды |  |
| Логотип бренда | 500*120 мм | Светоотражающая пленкастойкая к воздействиям внешней среды |  |
| Логотип суббренда | 180*180 мм | Белая пленка стойкая к воздействиям внешней среды |  |

Приложение № 10 к техническому заданию документации
об открытом аукционе в электронной форме на поставку
транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии со стандартом RAL 6018 или эквивалент

В соответствии с "ГОСТ 32565-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия"

В соответствии с Приказом Минтранса России от 13.02.2013 N 36 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства", Приказом Минтранса России от 21.08.2013 N 273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности"